sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji.                                                                                                                                        Zdaniem Stowarzyszenia zasadniczym problemem niniejszego postępowania pozostaje spójność, kompletność i wzajemna zgodność informacji zawartych w całym materiale środowiskowym. Kolejne Aneksy w wielu miejscach korygują wcześniejsze dane, uzupełniają wcześniej pominięte zagadnienia albo wprowadzają nowe założenia do przeprowadzonych analiz.                                                                                                                                                 W konsekwencji ocena, czy materiał ten daje obecnie wystarczającą podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaga szczególnej uwagi Organu. Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięcia oraz różnorodny charakter wskazanych problemów uwagi zostały uporządkowane według poszczególnych zagadnień. Taki układ ma na celu uporządkowanie materiału oraz ułatwienie Organowi całościowej oceny przedsięwzięcia                     i wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami jego oddziaływania.

I. SZTUCZNE ROZDZIELENIE POWIĄZANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ – KONIECZNOŚĆ OCENY ICH RZECZYWISTEJ SKALI I WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ

Na działkach nr 558, 578 i 586, obręb 0017 Twarda, planowana jest realizacja łącznie 7 budynków inwentarskich (kurników). Z dokumentacji dotyczącej poszczególnych przedsięwzięć wynika, że są one formalnie prowadzone jako odrębne zamierzenia, związane                    z różnymi inwestorami.

Samo formalne rozdzielenie poszczególnych zamierzeń nie przesądza jednak o braku ich wzajemnych powiązań z punktu widzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Stowarzyszenia konieczne jest ustalenie rzeczywistego charakteru tych powiązań, ponieważ wszystkie trzy przedsięwzięcia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, dotyczą tego samego rodzaju działalności, wykorzystują analogiczną technologię chowu drobiu oraz funkcjonują w ramach tego samego lokalnego układu przestrzennego i komunikacyjnego. Znaczenie ma również skala całego zespołu planowanych obiektów. Łącznie przedsięwzięcia obejmują 7 kurników, a ich oddziaływania mogą dotyczyć tego samego obszaru i występować w tym samym czasie. Dotyczy to w szczególności emisji do powietrza, oddziaływania odorowego, transportu, poboru wody, ilości powstającego obornika, zajęcia terenu oraz oddziaływania na elementy przyrodnicze i krajobrazowe.                                                  Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście infrastruktura związana z obsługą przedsięwzięć. Poszczególne obiekty nie funkcjonują bowiem w oderwaniu od otoczenia, lecz wymagają dróg dojazdowych, transportu, dostaw oraz innych elementów infrastruktury technicznej. W przypadku działek nr 578 i 586 istotne znaczenie ma również wykorzystanie tego samego lokalnego układu drogowego, w tym ul. Źródlanej.

Na uwagę zasługują także powiązania organizacyjne ujawnione w dokumentacji postępowań. W postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia na działce nr 578 inwestor Marcin Nowak udzielił pełnomocnictwa Milenie Kasińskiej-Kominiak do reprezentowania go przed organami administracji publicznej. Ta sama osoba występuje jako pełnomocnik inwestora              w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia na działce nr 558. W postanowieniu Starosty Tomaszowskiego z dnia 6 sierpnia 2026 r., znak WAB.6740.203.2026, dotyczącym przedsięwzięcia na działce nr 558, wśród adresatów wskazano pełnomocnika inwestora – Milenę Kasińską-Kominiak. Na zebraniu w Domu Ludowym w listopadzie 2025 r. Inwestorów reprezentował Marcin Nowak, który jest drugim pełnomocnikiem ustanowionym w niniejszym postepowaniu dot. Dz. 558.

Stowarzyszenie nie wywodzi z samego faktu ustanowienia tego samego pełnomocnika, że przedsięwzięcia stanowią formalnie jedno zamierzenie inwestycyjne. Okoliczność ta jest jednak kolejnym elementem stanu faktycznego, który – w zestawieniu z bliskim położeniem inwestycji, ich analogicznym charakterem, technologią oraz powiązaniami infrastrukturalnymi – powinien zostać uwzględniony przy ocenie rzeczywistych relacji pomiędzy poszczególnymi zamierzeniami.                                                                                Problem ten był już sygnalizowany Organowi przez Stowarzyszenie w toku postępowania. Stanowisko Stowarzyszenia w tym zakresie nie zostało podzielone przez Organ. Z tego względu, w ocenie Stowarzyszenia, kwestia ta wymaga jednoznacznego wyjaśnienia                      i powinna znaleźć odzwierciedlenie w materiale dowodowym oraz w uzasadnieniu końcowego rozstrzygnięcia.                                                                                                             Nie chodzi przy tym wyłącznie o formalną kwalifikację poszczególnych postępowań. Sposób ich rozdzielenia może mieć bezpośrednie znaczenie dla zakresu przeprowadzonych analiz. Jeżeli poszczególne przedsięwzięcia są oceniane oddzielnie, może dojść do rozproszenia danych dotyczących emisji, transportu, poboru wody, produkcji obornika czy oddziaływań przyrodniczych, mimo że w rzeczywistości oddziaływania te mogą występować na tym samym obszarze i wzajemnie się kumulować. W ocenie Stowarzyszenia konieczne jest zatem ustalenie, czy przyjęcie odrębnego sposobu traktowania przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586 zapewnia pełne uwzględnienie ich rzeczywistego, skumulowanego oddziaływania na środowisko, czy też wymaga dodatkowego uzupełnienia materiału dowodowego.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- ustalenie i przedstawienie wszystkich istotnych powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, technologicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych pomiędzy przedsięwzięciami na działkach nr 558, 578 i 586;

- wyjaśnienie podstaw faktycznych i prawnych traktowania poszczególnych zamierzeń jako odrębnych przedsięwzięć;

- ocenę rzeczywistej skali całego zespołu planowanych obiektów, z uwzględnieniem łącznej liczby kurników, obsady, emisji, poboru wody, ilości powstającego obornika oraz transportu;

- przeprowadzenie pełnej analizy skumulowanych oddziaływań przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586, niezależnie od formalnego rozdzielenia prowadzonych postępowań;

- wyjaśnienie, czy przyjęty sposób kwalifikacji i odrębnego procedowania poszczególnych przedsięwzięć nie prowadzi do pomniejszenia rzeczywistej skali oddziaływań, które powinny zostać uwzględnione w ocenie środowiskowej;

- odniesienie się przez Organ do wskazanych wyżej okoliczności w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, w szczególności do istniejących powiązań pomiędzy przedsięwzięciami oraz ich znaczenia dla oceny oddziaływań skumulowanych.

# II. ROZBIEŻNOŚCI W PODSTAWOWYCH PARAMETRACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Raporcie występowały rozbieżności dotyczące podstawowych parametrów hodowli,                   w szczególności maksymalnej obsady ptaków. Przykładowo, w opisie szczegółowym wskazano dla jednego kurnika obsadę 58 800 szt. ptaków do 35. dnia oraz 47 229 szt. po 35. dniu. Tymczasem w zestawieniach zbiorczych i streszczeniu Raportu pojawiają się wartości 176 400 szt. do 35. dnia oraz 141 120 szt. / 141 687 szt. po 35. dniu dla całej instalacji. Rozbieżność ta wymagała uporządkowania w toku dalszego postępowania.                                        W opinii z 15.06.2026 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wskazał następnie jako ostateczne założenie, że w każdym z trzech kurników maksymalna obsada ma wynosić 58 800 szt. ptaków do 5. tygodnia oraz 47 229 szt. po 5. tygodniu, co daje łączną maksymalną obsadę 176 400 szt. ptaków w jednym cyklu. Jednocześnie wskazano na konieczność ograniczenia liczby cykli do maksymalnie sześciu w roku.

Problem ma znaczenie szersze niż sama poprawność zestawień. Wielkość obsady jest jednym z podstawowych danych wejściowych dla obliczeń emisji, zużycia wody, ilości powstających nawozów naturalnych oraz skali transportu. Jeżeli podstawowe dane dotyczące obsady wymagały korekty w toku postępowania, konieczne jest zapewnienie, aby wszystkie późniejsze analizy zostały wykonane na podstawie tego samego, ostatecznego zestawu parametrów.                                                                                                                              Dodatkowo w dokumentacji występuje rozbieżność pomiędzy deklarowaną wielkością produkcji a wartością wynikającą z tabel produkcyjnych uwzględniających upadki. Wymaga to wyjaśnienia, ponieważ sposób określenia liczby ptaków sprzedawanych w ciągu roku może mieć znaczenie dla oceny rzeczywistej skali przedsięwzięcia oraz parametrów przyjmowanych w dalszych analizach.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- jednoznaczne wskazanie ostatecznej maksymalnej obsady każdego z kurników oraz całej instalacji;

- wskazanie ostatecznej liczby cykli hodowlanych w ciągu roku;

- wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wartościami przedstawionymi w poszczególnych częściach Raportu;

- wskazanie, czy wszystkie analizy emisji, zużycia wody, ilości nawozów naturalnych oraz transportu zostały wykonane z wykorzystaniem ostatecznych parametrów obsady;

- wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy deklarowaną roczną produkcją a wartościami wynikającymi z tabel produkcyjnych, w tym z uwzględnieniem deklarowanego poziomu upadków.

# III. ODDZIAŁYWANIE ZAPACHOWE – DANE WEJŚCIOWE, NIESPÓJNOŚCI WYNIKÓW, KRYTERIA OCENY                                                I ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

W Raporcie i kolejnych Aneksach przedstawiono analizę emisji odorów oraz ich rozprzestrzeniania, jednak sposób jej wykonania i przyjęte dane wejściowe wymagają dalszego wyjaśnienia. Szczególne znaczenie ma fakt, że pierwotnie nie wskazano źródła wskaźnika wykorzystanego do obliczeń odorowych, a brakujący materiał został przedstawiony dopiero w Aneksie nr 10. Tym samym możliwość rzeczywistego zweryfikowania przyjętego parametru pojawiła się dopiero na późniejszym etapie postępowania.                                                                                                                                       W Aneksie nr 6 przyjęto wskaźnik emisji odorów na poziomie 0,232 ouE/s/kg masy ciała i na jego podstawie wykonano modelowanie rozprzestrzeniania odorów. Dopiero w Aneksie nr 10 wskazano jako źródło tego parametru publikację naukową „Odour Emissions from Livestock Buildings”, opublikowaną w czasopiśmie Atmosphere w 2022 r. Problem polega jednak na tym, że przywołane badania dotyczą kur hodowlanych/reprodukcyjnych ROSS 308 w wieku 18–58 tygodni, podczas gdy planowane przedsięwzięcie dotyczy intensywnego tuczu brojlerów.                                                                                                                                    Dokumentacja nie przedstawia wystarczającego uzasadnienia metodologicznego, dlaczego wskaźnik uzyskany dla innego rodzaju produkcji drobiarskiej może zostać bezpośrednio zastosowany do projektowanej fermy brojlerów. Ma to istotne znaczenie, ponieważ poziom emisji odorów jest związany m.in. z rodzajem produkcji, wiekiem i grupą produkcyjną ptaków, systemem utrzymania, wentylacją oraz warunkami prowadzenia chowu.                             W konsekwencji Aneks nr 10 uzupełnił brakujące źródło danych, ale nie usunął wątpliwości dotyczącej adekwatności zastosowanego wskaźnika do rzeczywistej technologii planowanej fermy. W przypadku braku wykazania takiej adekwatności wynik modelowania może nie odzwierciedlać w sposób wystarczający rzeczywistego poziomu oddziaływania zapachowego projektowanej fermy.

### Niespójność wyników modelowania

Szczególnej uwagi wymaga wynik dotyczący najbliższej zabudowy mieszkaniowej.                  Aneks nr 6 wskazuje, że w rejonie najbliższej zabudowy, zarówno w wariancie inwestorskim, jak i alternatywnym, przez niecałe 1% godzin roku stężenie odorantów przekracza 3 ouE/m³. Jednocześnie dla wariantu inwestorskiego w oddziaływaniu skumulowanym wskazano przekroczenie tego poziomu przez około 6% godzin roku. Następnie w tym samym Aneksie stwierdzono, że wykonana analiza wykazała, iż stężenie odorantów nie przekroczy wartości         3 ouE/m³ przez więcej niż 3% godzin w roku.                                                                                  Powstaje zatem wewnętrzna niespójność dokumentacji: w jednym miejscu dla oddziaływania skumulowanego wskazano około 6% godzin, a następnie pojawia się wniosek                                     o nieprzekraczaniu wartości 3% godzin w roku.                                                                          Dodatkowo sam sposób przedstawienia wyniku 6% wymaga wyjaśnienia. W dokumencie wskazano działanie 6048 h × 0,02 = około 363 h/rok, co odpowiada około 6% godzin roku. Należy zatem jednoznacznie wyjaśnić, czy wartość 2% jest wynikiem modelowania, elementem obliczenia czy innym parametrem oraz w jaki sposób przełożono ją następnie na końcowy wniosek o 3% godzin.

### Różne kryteria oceny uciążliwości zapachowej

Kolejnym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest zastosowanie w dokumentacji różnych wartości dotyczących częstości występowania przekroczeń. W jednym miejscu zasięg oddziaływania odorowego określono jako obszar, na którym stężenie przekracza                  3 ouE/m³ przez więcej niż 10% godzin w roku. Jednocześnie w dokumentacji wskazano, że dla terenów zabudowy mieszkaniowej jako próg umiarkowanej uciążliwości przyjmuje się             3 ouE przy częstości 0,2%, natomiast jako próg dużej uciążliwości 10 ouE przy tej samej częstości przekroczeń.                                                                                                                    Powstaje więc potrzeba jednoznacznego wyjaśnienia, dlaczego w jednym miejscu jako kryterium określenia zasięgu oddziaływania przyjęto 10% godzin, podczas gdy przy ocenie uciążliwości zapachowej terenów mieszkaniowych przywołano wartość 0,2%. Stowarzyszenie wnosi o wskazanie podstawy metodologicznej zastosowania obu wartości oraz przedstawienie wyników w sposób umożliwiający ich wzajemne porównanie.

### Modelowanie bez uwzględnienia metod ograniczania emisji

Aneks nr 6 wskazuje, że modelowanie emisji amoniaku i odorów przeprowadzono dla standardowych warunków chowu brojlera, bez uwzględnienia stosowania jakichkolwiek metod ograniczających emisję. Dokumentacja powinna jednak jednoznacznie wyjaśnić, czy przedstawiony wynik ma obrazować przewidywane oddziaływanie fermy w warunkach jej rzeczywistej eksploatacji, czy też jest wynikiem obliczeń wykonanych przy założeniu braku środków ograniczających emisję.                                                                                                 Jeżeli określone rozwiązania techniczne lub organizacyjne mają ograniczać emisję amoniaku lub odorów, powinny zostać jednoznacznie wskazane w dokumentacji, a ich wpływ na wynik modelowania powinien być możliwy do zweryfikowania.

### Znaczenie oddziaływania skumulowanego

Wyniki przedstawione w Aneksie nr 6 pokazują, że uwzględnienie sąsiedniej fermy prowadzi do wyraźnego zwiększenia prognozowanej częstości przekroczeń. Dla najbliższej zabudowy wskazano mniej niż 1% godzin roku dla samego przedsięwzięcia, natomiast około 6% godzin roku w wariancie inwestorskim przy oddziaływaniu skumulowanym z dz. 558.

Oznacza to, że oddziaływanie zapachowe nie powinno być oceniane wyłącznie przez pryzmat pojedynczej fermy na działce nr 578. W przypadku funkcjonowania sąsiednich przedsięwzięć istotne jest uwzględnienie rzeczywistego układu emitorów i ich łącznego oddziaływania na tereny zamieszkałe oraz inne tereny wrażliwe.

### Niepełna analiza skumulowanego oddziaływania odorowego – pominięcie działki nr 586

Szczególnego znaczenia nabiera zakres przyjętej analizy skumulowanego oddziaływania odorowego. W Aneksie nr 6 wykonano modelowanie obejmujące przedsięwzięcie na działce nr 578 oraz fermę na działce nr 558, przyjmując dla niej określone parametry obsady i emisji odorowej. Jednocześnie w dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia wskazywane są trzy sąsiadujące lokalizacje ferm – działki nr 558, 578 i 586. Pomimo tego w analizie skumulowanej nie przedstawiono modelowania obejmującego układ 578 + 586, ani tym bardziej pełnego układu 578 + 558 + 586. Nie przedstawiono również przekonującego wyjaśnienia, dlaczego działka nr 586 została pominięta przy ocenie skumulowanego oddziaływania odorowego.                                                                                                                Jest to szczególnie istotne w świetle wyników już przeprowadzonego modelowania. Dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej w przypadku samego przedsięwzięcia na działce nr 578 wskazano przekroczenie poziomu 3 ouE/m³ przez mniej niż 1% godzin roku, natomiast po uwzględnieniu oddziaływania skumulowanego z fermą na działce nr 558 wskazano około 6% godzin roku. Oznacza to, że samo uwzględnienie jednego dodatkowego źródła emisji powoduje istotny wzrost częstości występowania prognozowanych stężeń odorów. W tej sytuacji pominięcie kolejnego przedsięwzięcia zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie może prowadzić do niedoszacowania rzeczywistego oddziaływania skumulowanego całego kompleksu fermowego. Nie jest przy tym wystarczające wskazanie, że przedsięwzięcia posiadają różnych inwestorów lub prowadzone są w odrębnych postępowaniach – przedmiotem oceny powinno być rzeczywiste skumulowane oddziaływanie środowiskowe.

W ocenie Stowarzyszenia szczególnie istotne jest ponowne wykonanie modelowania odorowego dla całego rzeczywiście planowanego układu przedsięwzięć, tj. z uwzględnieniem działek 558, 578 i 586, przy zastosowaniu jednolitych i aktualnych danych wejściowych. Dopiero taki model pozwoli ocenić, czy wynik uzyskany dla układu 578 + 558, w którym już wskazano około 6% godzin roku z przekroczeniem 3 ouE/m³, nie zostanie dodatkowo zwiększony po uwzględnieniu emisji z działki nr 586.                                                             Stowarzyszenie wskazuje przy tym, że nie powinno się zastępować rzeczywistego obliczenia założeniem lub prognozą, lecz należy przedstawić wynik pełnego modelowania.                            W szczególności należy wykazać, jakie wartości stężeń i częstości ich występowania otrzymano dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz innych terenów wrażliwych po uwzględnieniu wszystkich trzech przedsięwzięć.

### Dostępność opracowania stanowiącego źródło kluczowego parametru odorowego

Istotnym problemem pozostaje również sposób udostępnienia opracowania naukowego stanowiącego podstawę przyjęcia wskaźnika emisji odorów. Opracowanie to zostało sporządzone w języku angielskim, a jego treść ma bezpośrednie znaczenie dla oceny prawidłowości przyjęcia wskaźnika 0,232 ouE/s/kg masy ciała, który następnie wykorzystano w modelowaniu oddziaływania odorowego. W ocenie Stowarzyszenia samo udostępnienie dokumentu w języku angielskim nie zapewnia w tym przypadku pełnej i rzeczywistej możliwości jego zweryfikowania przez osoby uczestniczące w postępowaniu. Nie chodzi bowiem o prosty materiał informacyjny, lecz o specjalistyczne opracowanie naukowe zawierające metodologię badań, charakterystykę badanego obiektu oraz dane, na podstawie których przyjęto jeden z kluczowych parametrów wykorzystanych następnie w Raporcie.

Problem ma szczególne znaczenie w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Możliwość zapoznania się z dokumentacją nie powinna być sprowadzana wyłącznie do technicznej możliwości otwarcia pliku. W przypadku dokumentu, którego treść ma znaczenie dla oceny zasadności przyjętych w Raporcie założeń, możliwość ta powinna mieć charakter rzeczywisty i pozwalający na zrozumienie informacji niezbędnych do sformułowania uwag              i wniosków. Nie można przy tym zakładać, że mieszkańcy obszaru objętego oddziaływaniem dysponują znajomością specjalistycznego języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną analizę publikacji naukowej dotyczącej emisji odorów. Udostępnienie takiego materiału wyłącznie w języku angielskim w praktyce może istotnie ograniczać możliwość jego wykorzystania przez społeczeństwo w toku konsultacji.

Znaczenie tego zagadnienia jest tym większe, że dopiero Aneks nr 10 ujawnił źródło wcześniej niewskazanego wskaźnika odorowego. Następnie okazało się, że publikacja ta dotyczy konkretnego badania kur hodowlanych/reprodukcyjnych ROSS 308, a dokumentacja nie wykazuje dostatecznie, dlaczego wynik tego badania może zostać zastosowany do planowanego tuczu brojlerów.                                                                                            Stowarzyszenie wnosi zatem o zapewnienie polskiego tłumaczenia wskazanego opracowania, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, oraz udostępnienie go wraz z pozostałą dokumentacją postępowania. W ocenie Stowarzyszenia jest to niezbędne dla zapewnienia rzeczywistego dostępu do materiału, na którym oparto istotne założenie analizy odorowej, a tym samym dla umożliwienia społeczeństwu dokonania świadomej                              i merytorycznej oceny przedstawionych wyników.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- jednoznaczne wskazanie źródła i podstawy zastosowania wskaźnika 0,232 ouE/s/kg masy ciała przyjętego do modelowania odorów;

- wskazanie, dla jakiej grupy produkcyjnej, systemu utrzymania i rodzaju obiektu wskaźnik ten został określony;

- przedstawienie uzasadnienia metodologicznego zastosowania tego wskaźnika do intensywnego tuczu brojlerów;

- w przypadku braku możliwości wykazania adekwatności przyjętego wskaźnika – ponowne wykonanie analizy odorowej przy zastosowaniu odpowiednio uzasadnionych danych wejściowych;

- wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wskazaniem około 6% godzin roku dla skumulowanego oddziaływania a późniejszym stwierdzeniem, że przekroczenie          3 ouE/m³ nie wystąpi przez więcej niż 3% godzin roku;

- przedstawienie sposobu obliczenia wartości około 6% oraz wyjaśnienie znaczenia zastosowanego w obliczeniu współczynnika 0,02;

- wyjaśnienie podstawy przyjęcia 10% jako kryterium określania zasięgu oddziaływania oraz 0,2% jako częstości przekroczeń przywoływanej przy ocenie uciążliwości zapachowej;

- przedstawienie wyników modelowania odorowego w sposób pozwalający na ocenę oddziaływania zarówno pojedynczej fermy, jak i całego układu skumulowanego;

- jednoznaczne wskazanie, jakie metody ograniczania emisji odorów będą faktycznie stosowane w projektowanej fermie oraz czy i w jaki sposób uwzględniono je w ocenie oddziaływania;

- udostępnienie kompletnego materiału źródłowego wykorzystanego do określenia wskaźnika emisji odorów wraz z informacjami pozwalającymi na ocenę jego adekwatności do projektowanego tuczu brojlerów;

- ponowne wykonanie pełnego modelowania skumulowanego oddziaływania odorowego z uwzględnieniem przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586, przy zastosowaniu jednolitych, aktualnych i możliwych do zweryfikowania danych wejściowych, oraz przedstawienie wyników dla najbliższych terenów mieszkaniowych i innych terenów wrażliwych;

- przedstawienie w wynikach modelowania odrębnie oddziaływania przedsięwzięcia na działce nr 578, oddziaływania skumulowanego 578 + 558 oraz pełnego oddziaływania skumulowanego 578 + 558 + 586, tak aby możliwe było ustalenie rzeczywistego wpływu kolejnych źródeł emisji na poziom i częstość występowania odorów;

- zapewnienie polskiego tłumaczenia opracowania naukowego sporządzonego w języku angielskim, stanowiącego źródło przyjętego wskaźnika emisji odorów, wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, oraz udostępnienie tego tłumaczenia wraz z dokumentacją sprawy;

- umożliwienie społeczeństwu zapoznania się z powyższym materiałem w formie pozwalającej na jego rzeczywiste wykorzystanie przy składaniu uwag i wniosków do przedsięwzięcia.

# IV. STAŁE STANOWISKA POMIAROWE I MOŻLIWOŚĆ RZECZYWISTEJ KONTROLI EMISJI

W kolejnych uzupełnieniach Raportu przedstawiono różne rozwiązania dotyczące możliwości wykonywania pomiarów emisji z poszczególnych źródeł. W odniesieniu do wentylatorów szczytowych początkowo wskazywano na brak technicznych warunków do wykonania klasycznych stanowisk pomiarowych, natomiast w dalszej dokumentacji przedstawiono rozwiązanie polegające na wykorzystaniu konstrukcji dostawianej do wylotu wentylatora na czas wykonywania pomiaru. Zgodnie z późniejszym rozwiązaniem stanowisko pomiarowe ma być tworzone poprzez czasowe zamontowanie na wylocie emitora kanału lub „nakładki             z rury” wyposażonej w króćce pomiarowe. Rozwiązanie takie może umożliwiać techniczne wykonanie pomiaru, jednak nie jest równoznaczne z zapewnieniem stałego i rzeczywiście dostępnego stanowiska pomiarowego.                                                                                  Wątpliwości budzi przede wszystkim możliwość przeprowadzenia kontroli w dowolnym czasie i w warunkach odpowiadających rzeczywistej eksploatacji fermy. Konstrukcja ma być każdorazowo dostarczana i montowana przy ścianie szczytowej kurnika. Oznacza to konieczność przygotowania stanowiska przed pomiarem, zapewnienia dojazdu do miejsca jego montażu oraz wykonania prac montażowych w warunkach terenowych                                         i atmosferycznych występujących w dniu kontroli.

Nie można zatem pominąć warunków, w jakich takie pomiary miałyby być wykonywane. Opady deszczu, śniegu, oblodzenie, zaleganie śniegu, silny wiatr czy inne niekorzystne warunki atmosferyczne mogą mieć znaczenie zarówno dla możliwości bezpiecznego przygotowania i zamontowania konstrukcji, jak i dla organizacji oraz warunków wykonania samego pomiaru. Szczególnego wyjaśnienia wymaga również sposób zapewnienia dojazdu do stanowiska i przygotowania miejsca pomiarowego w okresie zimowym. Problem ma tym większe znaczenie, że kontrola emisji powinna umożliwiać organowi weryfikację rzeczywistego funkcjonowania instalacji, a nie tylko wykonanie pomiaru w uprzednio przygotowanych i dogodnych warunkach. Jeżeli stanowisko pomiarowe jest każdorazowo tworzone dopiero na potrzeby kontroli, należy zapewnić, aby jego przygotowanie nie było czynnikiem mogącym opóźnić, utrudnić albo uniemożliwić wykonanie pomiaru.                          W ocenie Stowarzyszenia rozwiązaniem zapewniającym znacznie większą pewność kontroli byłoby wykonanie stałych, odpowiednio przygotowanych stanowisk pomiarowych dla wszystkich wymagających tego źródeł emisji, dostępnych bez konieczności każdorazowego montowania tymczasowej konstrukcji. Stałe stanowisko powinno zapewniać możliwość poboru próbek w sposób zgodny z wymaganiami właściwej metodyki, niezależnie od pory roku i typowych warunków atmosferycznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku wentylatorów szczytowych, których wcześniejsza dokumentacja nie przewidywała możliwości wykonania klasycznego stanowiska pomiarowego. Skoro obecnie przyjęto rozwiązanie mające umożliwić takie pomiary, powinno ono zostać przedstawione w sposób pozwalający Organowi ocenić nie tylko możliwość technicznego wykonania pojedynczego pomiaru, lecz także możliwość przeprowadzenia powtarzalnej i skutecznej kontroli                        w normalnych warunkach funkcjonowania fermy.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- zapewnienie stałych stanowisk pomiarowych dla źródeł emisji wymagających kontroli, w szczególności dla wentylatorów szczytowych, zamiast rozwiązań wymagających każdorazowego montowania tymczasowej konstrukcji;

- przedstawienie w dokumentacji technicznego rozwiązania tych stanowisk wraz ze wskazaniem ich lokalizacji, sposobu dostępu oraz możliwości wykonywania pomiarów w warunkach normalnej eksploatacji;

- wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniona zostanie możliwość wykonania pomiaru w dowolnym terminie wskazanym przez właściwy organ, niezależnie od występujących w danym okresie typowych warunków atmosferycznych;

- wskazanie sposobu zapewnienia całorocznego dostępu do stanowisk, w tym w warunkach opadów śniegu, oblodzenia oraz innych utrudnień terenowych;

- przedstawienie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących pomiary oraz warunków umożliwiających prawidłowe przygotowanie stanowiska;

- wyjaśnienie, w jaki sposób rozwiązanie tymczasowego kanału pomiarowego zapewni powtarzalność i porównywalność wyników pomiarów, w szczególności w zakresie szczelności połączenia z wylotem wentylatora i warunków przepływu gazów;

- zapewnienie możliwości rzeczywistej kontroli emisji bez uzależniania jej wykonania od każdorazowego przygotowania i montażu tymczasowej konstrukcji.

# V. ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE – DZIAŁKI NR 558, 578 I 586

W toku postępowania wskazywano na wzajemne położenie i podobny charakter przedsięwzięć planowanych na działkach nr 558, 578 i 586. Z dokumentacji wynika, że                   w modelowaniu skumulowanym uwzględniano przedsięwzięcia na działkach nr 578 i 558, natomiast kwestia działki nr 586 była przedmiotem odrębnych wyjaśnień.

Jednocześnie z dokumentacji wynika, że postępowanie dotyczące działki nr 586 nie zostało po prostu zakończone, lecz pozostawało zawieszone, a w 2026 r. podejmowane były dalsze czynności dotyczące tego zamierzenia. RDOŚ wskazywał również, że przy wydawaniu wcześniejszego uzgodnienia nie posiadał informacji o tym postępowaniu.                                 W tej sytuacji dla oceny rzeczywistego obciążenia środowiska istotne jest przedstawienie łącznego oddziaływania wszystkich przedsięwzięć, które mogą funkcjonować w tym samym obszarze. Dotyczy to w szczególności emisji do powietrza, odorów, hałasu, transportu oraz poboru wód.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie jednolitego modelowania obejmującego przedsięwzięcia na działkach nr 558, 578 i 586;

- uwzględnienie wszystkich istotnych źródeł emisji związanych z tymi przedsięwzięciami;

- wyjaśnienie wpływu ujawnienia postępowania dotyczącego działki nr 586 na wcześniejsze uzgodnienia;

- przekazanie uzupełnionego materiału właściwym organom współdziałającym, jeżeli zakres zmian uzasadnia ponowne zajęcie stanowiska.

# VI. SKUMULOWANY EFEKT PRZESTRZENNY ZABUDOWY – DZIAŁKI NR 558, 578 I 586

W dokumentacji poszczególne przedsięwzięcia przedstawiane są przede wszystkim                         w odniesieniu do pojedynczych działek i odrębnych zamierzeń inwestycyjnych. Takie ujęcie nie oddaje jednak rzeczywistego układu przestrzennego terenu, na którym na działkach nr 558, 578 i 586 planowane są obiekty związane z chowem drobiu, tworzące łączny, rozciągnięty na przestrzeni kilkuset metrów ciąg zabudowy.

Przestrzenne usytuowanie planowanych przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586 oraz odległości od najbliższej zabudowy.
Dla ułatwienia odczytania przedstawionej mapy należy wskazać, że widoczny w jej środkowej części zespół trzech budynków odpowiada planowanemu przedsięwzięciu na działce nr 578. Zespół dwóch budynków położony po jego prawej stronie odnosi się do przedsięwzięcia na działce nr 586, natomiast zespół dwóch budynków położony po lewej stronie – do przedsięwzięcia na działce nr 558.

Z punktu widzenia funkcjonowania terenu i jego ciągłości przyrodniczej znaczenie ma nie tylko powierzchnia zajęta przez pojedynczą fermę, ale również łączna długość, rozmieszczenie i wzajemne położenie wszystkich obiektów. Zwierzęta przemieszczające się w terenie nie rozróżniają granic ewidencyjnych działek ani tego, że poszczególne obiekty należą do różnych inwestorów. Jeżeli w jednym ciągu przestrzennym powstaje kilka zespołów budynków inwentarskich wraz z drogami, placami, ogrodzeniami i pozostałą infrastrukturą, ich skumulowany układ może mieć większe znaczenie dla drożności terenu niż wynikałoby z analizy każdej inwestycji oddzielnie.

Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do wskazywanego w dokumentacji korytarza migracyjnego. W Raporcie dla działki nr 578 opisano trzy długie budynki inwentarskie,                  a równolegle w dokumentacji dotyczącej całego obszaru wskazywano na planowaną zabudowę również na działkach 558 i 586. W konsekwencji ocena przedsięwzięcia jako zabudowy „punktowej” wymaga odniesienia do rzeczywistego zagospodarowania całego analizowanego obszaru. Istotne jest ustalenie, czy kilka odrębnie procedowanych inwestycji nie tworzy w praktyce jednego, kilkusetmetrowego ciągu zabudowy, który może wpływać na funkcjonalność korytarza migracyjnego.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie na jednej mapie łącznego układu zabudowy i infrastruktury planowanej na działkach nr 558, 578 i 586;

- określenie łącznego zasięgu przestrzennego tego zespołu zabudowy;

- ocenę skumulowanego efektu bariery tworzonej przez budynki, drogi, place, ogrodzenia i pozostałą infrastrukturę;

- odniesienie tej oceny do przebiegu i funkcjonalności wskazywanego korytarza migracyjnego;

- ponowną ocenę charakteru zabudowy z uwzględnieniem rzeczywistego, skumulowanego zagospodarowania wszystkich trzech działek.

# VII. INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA I JEJ ZAKRES CZASOWY

Z dokumentacji wynika, że podstawowa kontrola terenowa została przeprowadzona w dniu 21 maja 2025 r. Tak ograniczony zakres czasowy powoduje, że część informacji przyrodniczych została pozyskana podczas jednej wizji terenowej, co ogranicza możliwość oceny zmian sezonowych, okresów rozrodu oraz wykorzystania terenu przez gatunki pojawiające się               w innych porach roku. Dotyczy to szczególnie ptaków, nietoperzy, płazów, gadów oraz części ssaków. Dokumentacja wskazuje również na ograniczony zakres rozpoznania tych grup.              W ocenie Stowarzyszenia znaczenie ma nie tylko ustalenie, jakie gatunki udało się zaobserwować podczas jednej kontroli, ale również ustalenie, w jaki sposób teren funkcjonuje w całym cyklu sezonowym i jakie znaczenie ma dla gatunków wykorzystujących sąsiednie lasy, cieki i tereny otwarte.                                                                                                     Szczególnego znaczenia nabiera przy tym funkcjonalny charakter terenu, a więc nie tylko występowanie określonych gatunków w miejscu planowanej inwestycji, lecz również możliwość wykorzystywania tego obszaru jako miejsca żerowania, rozrodu, odpoczynku lub przemieszczania się pomiędzy sąsiednimi siedliskami. Ocena przeprowadzona                                  w ograniczonym przedziale czasowym może nie odzwierciedlać pełnego znaczenia tego terenu dla fauny występującej w jego otoczeniu.                                                                           Ponadto ocena przyrodnicza powinna uwzględniać łączne oddziaływanie planowanego zagospodarowania działek nr 558, 578 i 586. W przypadku przedsięwzięć położonych                     w bezpośredniej i niewielkiej odległości od siebie, istotne jest bowiem nie tylko oddziaływanie każdego z nich z osobna, ale również możliwość łącznego ograniczenia powierzchni dostępnych siedlisk, zwiększenia presji antropogenicznej, emisji, hałasu, ruchu oraz przekształcenia warunków wykorzystywania terenu przez zwierzęta.                                      W konsekwencji zakres przeprowadzonej inwentaryzacji powinien pozwalać na ocenę nie tylko „co występuje”, ale również „jak teren jest wykorzystywany” oraz jak planowane przedsięwzięcie może zmienić jego funkcję przyrodniczą w połączeniu z sąsiednimi inwestycjami.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej o badania obejmujące odpowiedni zakres sezonowy;

- uwzględnienie wpływu przedsięwzięcia na występujące w tym rejonie ptaki, nietoperze, płazy, gady i ssaki;

- ocenę funkcjonalnego wykorzystania terenu, a nie wyłącznie obecności gatunków podczas pojedynczej kontroli;

- uzupełnienie opisu stanu istniejącego na działce nr 578 o jednoznaczne przedstawienie istniejącego zagospodarowania tej nieruchomości, w tym znajdujących się na niej obiektów, wraz z określeniem ich funkcji i sposobu użytkowania;

- wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie istniejące zagospodarowanie działki nr 578 zostało uwzględnione w analizie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz w ocenie zmian w sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu;

- odniesienie wyników inwentaryzacji do planowanego skumulowanego zagospodarowania działek nr 558, 578 i 586, z uwzględnieniem ich wzajemnego sąsiedztwa oraz powiązań z terenami leśnymi, rolnymi i wodnymi.

VIII. BÓBR EUROPEJSKI I ODDZIAŁYWANIE NA TERENY PRZYLEGŁE

W toku postępowania przedstawiono Organowi materiał fotograficzny wskazujący na możliwe występowanie bobra europejskiego w rejonie planowanego przedsięwzięcia.                  W Aneksie nr 9 odniesiono się do tego materiału, wskazując przede wszystkim na brak współrzędnych geograficznych, numerów działek oraz oznaczenia obrębu. Brak tych informacji może rzeczywiście utrudniać jednoznaczne ustalenie miejsca wykonania fotografii. Nie może jednak sam w sobie prowadzić do wniosku, że bóbr w rejonie przedsięwzięcia nie występuje. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ zgłoszenie mieszkańców stanowiło konkretną informację o możliwym występowaniu gatunku chronionego i wymagało odniesienia do wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.                                        W dokumentacji nie przedstawiono jednak wyników dodatkowej kontroli terenowej, której celem byłoby zweryfikowanie zgłoszonej informacji. Zamiast tego odwołano się do wcześniejszej inwentaryzacji oraz do stwierdzenia, że na działce inwestycyjnej i działkach bezpośrednio sąsiadujących nie występują zbiorniki wodne. Takie uzasadnienie nie rozstrzyga jednak kwestii występowania gatunku w szerszym obszarze związanym funkcjonalnie                    z przedsięwzięciem. Brak zbiornika wodnego na samej działce inwestycyjnej nie jest równoznaczny z brakiem możliwości występowania bobra w rejonie inwestycji, a tym bardziej nie zastępuje terenowej weryfikacji konkretnego zgłoszenia.

Istotne jest również, że w Aneksie nr 9 sam Organ zwrócił się o odniesienie się do informacji dotyczącej możliwego występowania bobra europejskiego. Tym samym zagadnienie to zostało uznane za wymagające odniesienia w toku postępowania, jednak przedstawiona odpowiedź nie zawiera wyników dodatkowej kontroli terenowej ukierunkowanej na jego wyjaśnienie. W ocenie Stowarzyszenia przed sformułowaniem ostatecznego wniosku dotyczącego braku istotnego oddziaływania przedsięwzięcia na ten gatunek zasadne jest zatem uzupełnienie rozpoznania terenowego, zwłaszcza że ocena powinna uwzględniać nie tylko samą działkę inwestycyjną, lecz również tereny przyległe i pozostające z nią                               w funkcjonalnym związku.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przeprowadzenie dodatkowej kontroli terenowej w rejonie planowanego przedsięwzięcia w celu zweryfikowania informacji o możliwym występowaniu bobra europejskiego;

- objęcie kontrolą nie tylko działki inwestycyjnej nr 578, ale również terenów przyległych oraz potencjalnych miejsc występowania i przemieszczania się gatunku;

- przedstawienie wyników kontroli wraz z określeniem miejsc stwierdzenia lub braku stwierdzenia śladów obecności bobra;

- wskazanie, jakie elementy środowiska wykorzystane zostały przy ocenie możliwości występowania gatunku w rejonie inwestycji;

- w przypadku potwierdzenia występowania bobra – przeprowadzenie oceny wpływu przedsięwzięcia na miejsca jego występowania oraz możliwość przemieszczania się pomiędzy terenami wykorzystywanymi przez gatunek;

- przedstawienie uzasadnienia, na jakiej podstawie brak zbiorników wodnych na działce inwestycyjnej i działkach bezpośrednio sąsiednich uznano za argument przemawiający przeciwko możliwości występowania bobra w szerszym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

## IX. KORYTARZ EKOLOGICZNY – BRAK PEŁNEJ ODPOWIEDZI NA ZAKRES ANALIZY WSKAZANY PRZEZ RDOŚ

Aneks nr 3 wskazuje, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego Dolina Dolnej Pilicy – GKPdC-7. Jest to istotna informacja z punktu widzenia oceny wpływu przedsięwzięcia na możliwość przemieszczania się zwierząt oraz zachowania funkcjonalnych powiązań pomiędzy siedliskami. Znaczenie tej informacji jest tym większe, że w ramach uzgodnień Organ wskazał potrzebę przeanalizowania nie tylko samego położenia przedsięwzięcia w korytarzu, lecz również aktualnych kierunków migracji, zmian tych kierunków po realizacji inwestycji, funkcjonalności korytarza, możliwości wystąpienia efektu bariery oraz działań minimalizujących.                                                                                   W Raporcie pierwotnym zagadnienie to nie zostało przedstawione w takim zakresie. Dopiero Aneks nr 3 zawiera szersze odniesienie do położenia inwestycji względem korytarza ekologicznego i przedstawia stanowisko, zgodnie z którym przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie. Samo stwierdzenie braku znaczącego negatywnego wpływu nie zastępuje jednak przedstawienia konkretnej analizy przestrzennej, która pozwalałaby zweryfikować, w jaki sposób zwierzęta wykorzystują teren w rejonie przedsięwzięcia oraz czy po jego realizacji zachowane zostaną istniejące możliwości przemieszczania się.

### Brak przedstawienia rzeczywistych kierunków migracji

Szczególnego znaczenia nabiera kwestia aktualnych kierunków migracji. Jeżeli organ wymagał ich określenia, dokumentacja powinna umożliwiać ustalenie, którymi fragmentami terenu zwierzęta przemieszczają się obecnie oraz jakie znaczenie dla tych przemieszczeń mają tereny leśne, otwarte i inne siedliska znajdujące się w otoczeniu inwestycji. Samo wskazanie przebiegu korytarza ekologicznego w skali regionalnej nie odpowiada jeszcze na pytanie                   o jego funkcjonowanie w konkretnym miejscu. Korytarz może mieć znaczną szerokość, jednak jego rzeczywista funkcjonalność może zależeć od zachowania określonych lokalnych połączeń pomiędzy siedliskami.

Dlatego dla oceny planowanego przedsięwzięcia istotne jest przedstawienie lokalnej, a nie wyłącznie ogólnej charakterystyki funkcjonowania korytarza.

### Efekt bariery – znaczenie rzeczywistego układu przestrzennego

W ocenie Stowarzyszenia szczególnej uwagi wymaga również kwestia efektu bariery. Nie jest wystarczające samo określenie planowanej fermy jako „zabudowy punktowej”, ponieważ                 z punktu widzenia przemieszczania się zwierząt znaczenie może mieć nie tylko pojedynczy budynek, lecz całość elementów tworzących fizyczną i funkcjonalną zmianę przestrzeni.      W przypadku analizowanej lokalizacji należy uwzględnić nie tylko przedsięwzięcie na działce nr 578, lecz również sąsiednie przedsięwzięcia na działkach 558 i 586. Jeżeli wszystkie trzy przedsięwzięcia zostaną zrealizowane, powstanie zespół obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi, ogrodzeniami, ruchem pojazdów, oświetleniem i stałą obecnością człowieka, zajmujący w przestrzeni odcinek rzędu kilkuset metrów.                              Z punktu widzenia funkcjonowania korytarza ekologicznego istotne jest zatem nie tylko to, czy pojedyncza ferma może być określona jako punktowa, lecz jaki efekt przestrzenny powstanie po uwzględnieniu wszystkich przedsięwzięć znajdujących się w tym samym ciągu przestrzennym.                                                                                                                           Właśnie dlatego analiza ograniczona wyłącznie do działki nr 578 może nie oddawać rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na funkcjonalność korytarza. Zwierzęta nie przemieszczają się bowiem według granic administracyjnych poszczególnych działek ani według granic poszczególnych postępowań administracyjnych.

### Skumulowany efekt przestrzenny przedsięwzięć 558, 578 i 586

Zagadnienie efektu bariery powinno zostać ocenione również w kontekście skumulowanego charakteru planowanej zabudowy. W dokumentacji analizowane są odrębnie przedsięwzięcia realizowane przez różnych inwestorów, jednak z punktu widzenia środowiska istotny jest ich rzeczywisty układ przestrzenny i funkcjonalny. W przypadku realizacji przedsięwzięć na działkach 558, 578 i 586 powstanie zespół obiektów, którego oddziaływanie na przestrzeń może być jakościowo inne niż oddziaływanie pojedynczej fermy. Dotyczy to również możliwości przemieszczania się zwierząt, ponieważ kolejne elementy zabudowy                                         i infrastruktury mogą ograniczać dostępność określonych fragmentów terenu i powodować przesunięcie tras migracji. Taki stan rzeczy wymaga odpowiedzi na pytanie:  jaki będzie rzeczywisty efekt takiego zagospodarowania w miejscu przebiegu korytarza.                              Tego rodzaju ocena powinna obejmować cały analizowany układ przestrzenny, a nie wyłącznie granice działki nr 578. Jest to szczególnie istotne dlatego, że w dokumentacji nie przedstawiono w sposób pozwalający na weryfikację aktualnych i prognozowanych tras migracji w odniesieniu do całego układu przedsięwzięć. Tym samym nie można w pełni ocenić, czy po realizacji wszystkich planowanych obiektów zachowana zostanie obecna funkcjonalność korytarza.

### Brak pełnej odpowiedzi na zakres wskazany przez RDOŚ

W ocenie Stowarzyszenia problem nie polega więc na samym fakcie wskazania korytarza ekologicznego ani na przyjęciu przez Autorów Raportu określonego końcowego wniosku. Istotny jest sposób przeprowadzenia i udokumentowania analizy, a w szczególności to, czy dokumentacja rzeczywiście odpowiada na kwestie wskazane wcześniej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W toku postępowania RDOŚ zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie informacji dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny, wskazując konkretne zagadnienia wymagające wyjaśnienia. Zakres tych pytań obejmował m.in. aktualne wykorzystanie terenu przez zwierzęta, kierunki ich przemieszczania się, funkcjonalność korytarza, możliwe zmiany jego funkcjonowania po realizacji przedsięwzięcia, możliwość wystąpienia efektu bariery oraz zastosowane lub planowane działania minimalizujące.                                                      Pytania te nie były zatem ogólnym żądaniem dodatkowego opisu, lecz odnosiły się do konkretnych elementów niezbędnych do oceny, czy teren objęty przedsięwzięciem rzeczywiście pełni funkcję korytarza ekologicznego i w jaki sposób jego realizacja może wpłynąć na możliwość przemieszczania się zwierząt.                                                             Tymczasem udzielone w toku postępowania odpowiedzi nie przedstawiają w sposób wystarczająco szczegółowy i weryfikowalny wszystkich informacji, o które zwrócił się RDOŚ. W szczególności brak jest przedstawienia danych pozwalających w sposób jednoznaczny ocenić aktualne kierunki migracji, funkcjonalność korytarza w skali lokalnej oraz zakres możliwego efektu bariery po realizacji przedsięwzięcia. W konsekwencji późniejsze stwierdzenie, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego negatywnego wpływu na funkcjonowanie korytarza ekologicznego, nie jest poprzedzone analizą, która pozwalałaby w sposób przejrzysty prześledzić tok rozumowania prowadzący do takiego wniosku.                                                                                                                                             Ma to szczególne znaczenie w niniejszym postępowaniu, ponieważ przedsięwzięcie na działce nr 578 nie jest analizowane w całkowitym oderwaniu od innych planowanych przedsięwzięć na działkach nr 558 i 586. Łączne zagospodarowanie tego obszaru może zwiększać powierzchnię przekształcenia terenu, natężenie hałasu i ruchu pojazdów oraz skalę innych czynników związanych z funkcjonowaniem ferm, które mogą wpływać na sposób wykorzystywania przestrzeni przez zwierzęta. Ocena funkcjonalności korytarza powinna zatem uwzględniać rzeczywisty, skumulowany układ planowanego zagospodarowania, a nie wyłącznie pojedynczą inwestycję rozpatrywaną w izolacji.

W ocenie Stowarzyszenia nie jest wystarczające samo powtórzenie końcowego wniosku                 o braku znaczącego negatywnego oddziaływania. Konieczne jest wykazanie, na podstawie konkretnych danych terenowych i analizy funkcjonalnej, w jaki sposób ustalono ten wniosek oraz dlaczego realizacja przedsięwzięcia — również w połączeniu z przedsięwzięciami na działkach nr 558 i 586 — nie spowoduje ograniczenia funkcjonalności korytarza, w tym powstania lub zwiększenia efektu bariery. Dopiero przedstawienie takich informacji pozwalałoby na rzeczywistą ocenę prawidłowości przeprowadzonej analizy zarówno Organowi prowadzącemu postępowanie, jak i społeczeństwu uczestniczącemu w postępowaniu.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie aktualnych kierunków i tras migracji zwierząt w rejonie planowanego przedsięwzięcia;

- przedstawienie prognozowanych zmian tych kierunków po realizacji przedsięwzięcia;

- przedstawienie analizy funkcjonalności korytarza ekologicznego Dolina Dolnej Pilicy – GKPdC-7 w miejscu planowanej inwestycji;

- przedstawienie analizy możliwości wystąpienia efektu bariery, z uwzględnieniem wszystkich elementów infrastruktury związanych z przedsięwzięciem;

- przedstawienie analizy efektu przestrzennego łącznie dla przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586, a nie wyłącznie dla działki nr 578;

- przedstawienie na mapie aktualnych oraz prognozowanych kierunków migracji wraz              z naniesieniem lokalizacji wszystkich trzech przedsięwzięć;

- ocenę, czy realizacja całego zespołu obiektów wraz z drogami, ogrodzeniami, oświetleniem i inną infrastrukturą nie spowoduje ograniczenia funkcjonalności istniejących powiązań przyrodniczych;

- wskazanie działań minimalizujących, które miałyby zapewnić zachowanie drożności korytarza ekologicznego po realizacji przedsięwzięcia;

- przedstawienie uzasadnienia dla wniosku o braku znaczącego negatywnego wpływu na korytarz ekologiczny w sposób odnoszący się odrębnie do kierunków migracji, funkcjonalności korytarza i efektu bariery.

# X. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA W OTOULINIE SULEJOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Raport potwierdza, że teren przedsięwzięcia znajduje się w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Okoliczność ta powinna zostać uwzględniona w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia, ponieważ otulina nie jest wyłącznie oznaczeniem lokalizacji znajdującej się poza granicami Parku. Zgodnie z definicją ustawową otulina stanowi strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody, wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia jej przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi                      z działalności człowieka. W ocenie Stowarzyszenia oznacza to, że w przypadku przedsięwzięcia lokalizowanego w otulinie nie jest wystarczające samo stwierdzenie, że jego teren znajduje się poza granicami Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Konieczne jest ustalenie, czy planowana działalność może powodować zagrożenia zewnętrzne dla obszaru chronionego oraz czy przyjęte rozwiązania pozwalają takie oddziaływania ograniczyć.

W niniejszej sprawie znaczenie ma przy tym nie tylko oddziaływanie przedsięwzięcia na działce nr 578 rozpatrywanego w oderwaniu od pozostałych zamierzeń. W bezpośrednim otoczeniu planowane są również przedsięwzięcia na działkach nr 558 i 586, dlatego ocena wpływu na otulinę powinna uwzględniać ich łączny układ przestrzenny i możliwość kumulowania się oddziaływań. Szczególnego znaczenia nabiera w tym zakresie połączenie oddziaływań na powietrze, wody, krajobraz, korytarz ekologiczny i tereny leśne. Poszczególne oddziaływania mogą występować jednocześnie i na tym samym obszarze, dlatego ich ocena nie powinna być prowadzona wyłącznie w sposób odrębny, bez uwzględnienia ich wzajemnego nakładania się.                                                                                          Chodzi o wykazanie, na podstawie konkretnych danych i analiz, że realizacja przedsięwzięcia — z uwzględnieniem przedsięwzięć na działkach nr 558 i 586 — nie będzie powodowała istotnego zwiększenia presji na środowisko w obrębie otuliny ani zagrożeń dla wartości przyrodniczych i krajobrazowych związanych z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym.              W ocenie Stowarzyszenia wymaga to również odniesienia się do rzeczywistego charakteru planowanego zespołu obiektów, jego infrastruktury oraz sposobu funkcjonowania, a nie wyłącznie do granic administracyjnych Parku i odległości przedsięwzięcia od jego granicy.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia na funkcję ochronną otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

- uwzględnienie skumulowanych oddziaływań przedsięwzięć na działkach nr 558, 578               i 586;

- odniesienie oceny do terenów leśnych i korytarza ekologicznego znajdujących się                w rejonie przedsięwzięcia;

- ocenę skumulowanego wpływu przedsięwzięć na powietrze, wody, krajobraz oraz klimat akustyczny obszaru;

- ocenę wpływu planowanego zespołu przedsięwzięć, w tym związanej z nim infrastruktury i ruchu transportowego, na charakter i funkcjonowanie otuliny;

- wyjaśnienie, czy przyjęte rozwiązania ograniczają oddziaływanie przedsięwzięcia na Sulejowski Park Krajobrazowy i jego otulinę;

- przedstawienie uzasadnienia dla przyjętego stanowiska dotyczącego braku znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wartości przyrodnicze i krajobrazowe Parku, z uwzględnieniem łącznego oddziaływania przedsięwzięć na działkach nr 558, 578               i 586.

XI. UJĘCIE WODY I PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

W Aneksie nr 3, odnosząc się do planowanego ujęcia wód podziemnych, wskazano, że dla jego wykonania sporządzony został Projekt Robót Geologicznych przez p. Kazimierę Cichocką. Na podstawie danych zawartych w tym opracowaniu wskazano planowany poziom wodonośny, rzędną zwierciadła wody oraz parametry projektowanego ujęcia.                               Dla zakładanego poboru 5 m³/h przyjęto szacunkowy zasięg leja depresji wynoszący około 57 m. Jednocześnie w dokumentacji wskazano, że rzeczywisty zasięg oddziaływania ujęcia będzie możliwy do określenia dopiero po wykonaniu studni i przeprowadzeniu pompowania pomiarowego.                                                                                                                              Projekt Robót Geologicznych jest zatem jednym z podstawowych źródeł danych wykorzystanych do oceny wpływu planowanego ujęcia na środowisko gruntowo-wodne.              Co istotne, sam zakres informacji, którego przedstawienia wymagał organ, obejmował m.in. udokumentowaną wydajność ujęcia, wpływ na ujmowane piętro wodonośne, obniżenie zwierciadła wody, zasięg leja depresji oraz możliwość oddziaływania na inne ujęcia korzystające z tego samego poziomu wodonośnego. Organ wskazał również na potrzebę oparcia tych informacji na odpowiednich badaniach terenowych lub dokumentacji hydrogeologicznej dedykowanej ujęciu.

W tej sytuacji nie jest wystarczające samo powołanie się w Raporcie lub Aneksie na Projekt Robót Geologicznych. Jeżeli opracowanie to stanowi źródło danych wykorzystanych do oceny oddziaływania przedsięwzięcia, jego treść, załączniki, część graficzna oraz przyjęte założenia powinny być dostępne w sposób pozwalający na ich rzeczywistą weryfikację. Dotyczy to w szczególności danych hydrogeologicznych, na podstawie których przyjęto szacunkowy zasięg leja depresji. Jest to szczególnie istotne dlatego, że wartość 57 m nie jest wynikiem pomiaru rzeczywistego oddziaływania, lecz wartością szacunkową przyjętą na etapie projektowania ujęcia. Sama dokumentacja wskazuje, że rzeczywisty zasięg oddziaływania zostanie określony dopiero po wykonaniu studni i przeprowadzeniu pompowania pomiarowego. Do czasu uzyskania tych danych należy więc zachować możliwość zweryfikowania, czy przyjęte założenia hydrogeologiczne oraz sposób obliczenia zasięgu leja depresji są wystarczające dla oceny środowiskowej.

### Brak oceny skumulowanego oddziaływania ujęć

Szacowany w Aneksie nr 3 lej depresji dotyczy jednego projektowanego ujęcia na działce nr 578. Tymczasem ocena oddziaływania na wody podziemne nie powinna ograniczać się do ustalenia zasięgu oddziaływania pojedynczej studni, jeżeli w tym samym rejonie planowane są również inne ujęcia związane z przedsięwzięciami na działkach nr 558 i 586.

W przypadku funkcjonowania kilku ujęć korzystających z tego samego poziomu wodonośnego może dojść do nakładania się ich oddziaływań i powstania skumulowanego efektu poboru wód. Dlatego dla oceny rzeczywistego wpływu na zasoby wód podziemnych istotne jest nie tylko określenie promienia leja depresji dla studni na działce nr 578, lecz również ustalenie, czy i w jakim zakresie może on nakładać się na oddziaływanie innych planowanych ujęć. Brak takiej analizy oznacza, że przedstawiony obraz oddziaływania może dotyczyć jedynie pojedynczego elementu większego układu hydrogeologicznego, podczas gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę będzie związane z funkcjonowaniem kilku ferm                     w tym samym rejonie.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- udostępnienie pełnej treści Projektu Robót Geologicznych wraz ze wszystkimi załącznikami, częścią graficzną, mapami i innymi materiałami stanowiącymi jego integralną część;

- wskazanie, które konkretne dane, parametry i założenia z Projektu Robót Geologicznych zostały wykorzystane w Raporcie oraz Aneksie nr 3;

- przedstawienie podstaw przyjęcia szacunkowego zasięgu leja depresji na poziomie 57 m, wraz ze wskazaniem zastosowanych parametrów i sposobu obliczenia;

- wyjaśnienie, w jaki sposób w ocenie oddziaływania uwzględniono fakt, że rzeczywisty zasięg leja depresji zostanie określony dopiero po wykonaniu studni i przeprowadzeniu pompowania pomiarowego;

- przedstawienie oceny wpływu planowanego poboru na ujmowany poziom wodonośny oraz na istniejące ujęcia korzystające z tego samego poziomu;

- przedstawienie analizy możliwości nakładania się leja depresji projektowanego ujęcia na działce nr 578 z oddziaływaniem innych istniejących lub planowanych ujęć w rejonie przedsięwzięcia, w szczególności związanych z działkami nr 558 i 586;

- przedstawienie skumulowanego wpływu planowanych poborów wód podziemnych na zasoby tego poziomu wodonośnego;

- wskazanie, czy przyjęte założenia hydrogeologiczne pozwalają na ocenę wpływu całego planowanego układu przedsięwzięć, a nie wyłącznie pojedynczego ujęcia na działce nr 578.

# XII. GOSPODARKA WODNA I SKUMULOWANY POBÓR WÓD

Raport określa zapotrzebowanie na wodę dla przedsięwzięcia na działce nr 578.                           W przypadku uwzględnienia sąsiednich przedsięwzięć łączny pobór wód podziemnych będzie jednak znacznie większy. Dokumentacja powinna zatem umożliwiać ocenę nie tylko wpływu pojedynczego ujęcia, lecz również potencjalnego skumulowanego wpływu kilku ujęć funkcjonujących w tym samym obszarze i korzystających z tego samego zasobu wód podziemnych. Znaczenie ma również sposób ustalenia zużycia wody na potrzeby pojenia, mycia i dezynfekcji. Jeżeli przyjęte wartości były zmieniane lub oparte na różnych źródłach, należy jednoznacznie wskazać, które wartości są obecnie przyjmowane jako podstawowe.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie ostatecznego bilansu zapotrzebowania na wodę;

- uwzględnienie poboru wody z przedsięwzięć na działkach 558, 578 i 586;

- przedstawienie oceny wpływu skumulowanego poboru na zasoby wód podziemnych;

- wyjaśnienie podstaw przyjętych wskaźników zużycia wody;

- przedstawienie bilansu wody wykorzystywanej do mycia i dezynfekcji obiektów.

## XIII. GOSPODARKA OBORNIKIEM – SKALA PRODUKCJI, AREAŁ NIEZBĘDNY DO JEGO ZAGOSPODAROWANIA I UDZIAŁ BIOGAZOWNI

W Raporcie wskazano roczną produkcję obornika na poziomie około 2150 t, natomiast po korekcie obliczeń przyjęto około 2153 t obornika rocznie oraz około 53 168 kg azotu rocznie. Przy maksymalnej dawce 170 kg N/ha oznacza to konieczność dysponowania około 313 ha gruntów w przypadku rolniczego zagospodarowania całej ilości powstającego nawozu.  Jednocześnie z dokumentacji wynika, że Inwestor dysponuje areałem wynoszącym około 9,75 ha, który może zostać wykorzystany do zagospodarowania części powstającego nawozu. Oznacza to bardzo dużą dysproporcję pomiędzy powierzchnią pozostającą w dyspozycji Inwestora a powierzchnią potrzebną do zagospodarowania całej rocznej produkcji obornika. 9,75 ha stanowi jedynie niewielką część z około 313 ha gruntów potrzebnych przy przyjętej dawce azotu. W dokumentacji wskazano w związku z tym, że pozostała część obornika ma być przekazywana poza gospodarstwo, w szczególności do biogazowni. W późniejszym materiale przedstawiono deklarację możliwości przyjęcia przez biogazownię około 2300 t obornika rocznie. Ilość ta jest zbliżona do całej deklarowanej rocznej produkcji nawozu, co powoduje, że sposób zagospodarowania obornika w praktyce w znacznym stopniu zależy od możliwości jego stałego odbioru przez podmiot zewnętrzny.                                                   Powstaje zatem istotne pytanie, czy przedstawiona w dokumentacji możliwość przekazywania obornika do biogazowni została wykazana w sposób pozwalający na uznanie jej za realny       i trwały sposób zagospodarowania całej nadwyżki nawozu. Sama deklaracja możliwości odbioru nie przedstawia bowiem jeszcze pełnego bilansu zagospodarowania nawozu                    w warunkach normalnej, wieloletniej eksploatacji przedsięwzięcia. Jest to tym bardziej istotne, że pierwotny Raport zawierał błąd dotyczący bilansu obsady i ilości powstającego obornika, który następnie wymagał korekty. Po dokonaniu korekty przyjęto około 176 400 sztuk ptaków na fermie w jednym cyklu, około 1 058 400 sztuk rocznie, około 126 620 sztuk stanu średniorocznego, około 2153 t obornika rocznie oraz około 53 168 kg azotu rocznie.              W konsekwencji określono minimalną powierzchnię gruntów potrzebną do jego zagospodarowania na około 313 ha.                                                                                                     W ocenie Stowarzyszenia korekta tych danych ma znaczenie dla całej oceny gospodarki nawozem. Nie chodzi bowiem wyłącznie o wskazanie miejsca odbioru obornika, ale                       o wykazanie pełnego i możliwego do zweryfikowania bilansu jego powstawania oraz zagospodarowania. Dokumentacja powinna jednoznacznie wskazywać, jaka część obornika może zostać wykorzystana na gruntach pozostających w dyspozycji Inwestora, jaka ilość będzie przekazywana poza gospodarstwo, kto będzie jej odbiorcą oraz czy odbiorca posiada rzeczywistą możliwość przyjęcia deklarowanej ilości. Szczególnego wyjaśnienia wymaga również relacja pomiędzy deklarowaną produkcją około 2153 t obornika rocznie                              a deklarowaną możliwością odbioru około 2300 t rocznie przez biogazownię. Należy ustalić, czy wskazana możliwość odbioru ma charakter rzeczywiście zagwarantowany i ciągły, czy też stanowi jedynie deklarację możliwości przyjęcia określonej ilości nawozu. W przypadku braku możliwości odbioru całości lub części obornika w określonym okresie dokumentacja powinna wskazywać alternatywny, zgodny z przepisami sposób jego zagospodarowania.                                                                                                  Kwestia ta ma również znaczenie dla oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko. Niewykazanie rzeczywistego sposobu zagospodarowania całej ilości powstającego obornika może bowiem powodować konieczność jego czasowego magazynowania, transportu lub poszukiwania innych gruntów do nawożenia. Każdy z tych elementów może generować dodatkowe oddziaływania środowiskowe, które powinny być uwzględnione w ocenie przedsięwzięcia.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie pełnego bilansu około 2153 t obornika powstającego rocznie, z podaniem ilości przeznaczonej do wykorzystania rolniczego oraz ilości przekazywanej poza gospodarstwo;

- wskazanie gruntów, na których planowane jest rolnicze wykorzystanie obornika, wraz z podaniem ich łącznej powierzchni oraz podstawy prawnej do dysponowania tymi gruntami;

- wyjaśnienie, w jaki sposób w dokumentacji uwzględniono fakt, że przy rocznej produkcji około 2153 t obornika i przyjętej dawce 170 kg N/ha do jego zagospodarowania potrzeba około 313 ha gruntów;

- wskazanie, jaka część powstającego obornika może zostać zagospodarowana na gruntach o powierzchni około 9,75 ha pozostających w dyspozycji Inwestora;

- przedstawienie dokumentów potwierdzających rzeczywistą możliwość odbioru przez biogazownię deklarowanej ilości około 2300 t obornika rocznie;

- wskazanie, czy możliwość odbioru obornika przez biogazownię została zapewniona w sposób ciągły i obejmuje cały przewidywany okres eksploatacji przedsięwzięcia;

- przedstawienie alternatywnego sposobu zagospodarowania obornika na wypadek czasowej lub trwałej niemożności jego odbioru przez biogazownię;

- wyjaśnienie, czy w analizie oddziaływania uwzględniono transport obornika poza gospodarstwo, jego częstotliwość, kierunki transportu oraz związane z tym emisje i uciążliwości;

- wyjaśnienie wszystkich rozbieżności pomiędzy pierwotnym bilansem obornika a wartościami przyjętymi po dokonaniu korekt oraz wskazanie, które wartości stanowią obecnie podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

# XIV. SKUMULOWANE ODDZIAŁYWANIE ŹRÓDEŁ SPALANIA, ZJAWISKO SYNERGII ORAZ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE                               Z INSTALACJĄ LPG

W dokumentacji dotyczącej przedsięwzięć na działkach nr 558 i 586 przewidziano ogrzewanie obiektów za pomocą kotłów opalanych węglem. Dla każdej z tych ferm wskazywane jest zużycie około 260 ton węgla rocznie, co oznacza łącznie około 520 ton węgla rocznie. Na działce nr 578 przewidziano natomiast system ogrzewania wykorzystujący LPG, obejmujący sześć naziemnych zbiorników o pojemności około 6400 litrów każdy,                   a więc łącznie około 38 400 litrów LPG. Oznacza to, że w obrębie jednego, stosunkowo zwartego obszaru mają funkcjonować różne źródła emisji związane ze spalaniem paliw.                  W przypadku spalania węgla w dokumentacji wskazywane są emisje m.in. pyłu, SO₂, tlenków azotu, CO oraz benzo(a)pirenu. Jednocześnie na działce nr 578 funkcjonować ma instalacja wykorzystująca LPG.                                                                                                                            W tej sytuacji ocena oddziaływania nie powinna ograniczać się wyłącznie do prostego zestawienia emisji z poszczególnych źródeł. Konieczne jest również rozważenie możliwości wystąpienia zjawiska synergii pomiędzy oddziaływaniami różnych źródeł emisji. Przy jednoczesnym funkcjonowaniu kotłów węglowych na działkach 558 i 586 oraz instalacji LPG na działce 578 emisje będą powstawały w bezpośrednim sąsiedztwie i mogą być wspólnie transportowane w atmosferze. Wymaga to oceny, czy taki układ może prowadzić do zwiększenia albo zmiany charakteru oddziaływania na jakość powietrza oraz środowisko przyrodnicze.

Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do terenów rolniczych, leśnych i roślinności znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięć. Brak wyraźnej analizy możliwości wystąpienia zjawiska synergii pomiędzy wszystkimi źródłami spalania nie pozwala na pełną ocenę rzeczywistego oddziaływania całego kompleksu. Ocena poszczególnych źródeł oddzielnie nie musi bowiem odpowiadać oddziaływaniu, jakie wystąpi w przypadku ich jednoczesnego funkcjonowania w jednym obszarze.

### Zagrożenia związane z magazynowaniem LPG

Odrębnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo związane z magazynowaniem na działce nr 578 znacznej ilości LPG. Projekt przewiduje sześć naziemnych zbiorników o pojemności 6400 litrów każdy, co daje łącznie około 38 400 litrów paliwa o właściwościach palnych                           i wybuchowych.                                                                                                                                          W dokumentacji nie przedstawiono w sposób wystarczający analizy scenariuszy awaryjnych związanych z funkcjonowaniem tego magazynu, w szczególności rozszczelnieniem instalacji lub zbiornika, niekontrolowanym uwolnieniem LPG, pożarem albo wybuchem. Nie przedstawiono również odpowiedniej analizy zasięgu potencjalnego oddziaływania takiego zdarzenia ani jego konsekwencji dla projektowanych obiektów fermy, terenów sąsiednich                   i środowiska. W dotychczasowej dokumentacji nie wskazano także scenariuszy pozwalających ocenić, jak w przypadku awarii zachowywałaby się cała instalacja i jakie obszary mogłyby znaleźć się w zasięgu jej oddziaływania. Jest to istotne również z tego względu, że zbiorniki LPG mają funkcjonować w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów inwentarskich oraz innych instalacji i źródeł energii. Ocena bezpieczeństwa nie powinna zatem ograniczać się do samego zbiornika, lecz powinna uwzględniać możliwość wystąpienia zdarzeń kaskadowych oraz wzajemnego oddziaływania infrastruktury w przypadku awarii. Dotyczy to w szczególności możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, oddziaływania cieplnego oraz skutków ewentualnego uwolnienia LPG.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera również zjawisko synergii, jednak rozumiane nie tylko w aspekcie emisji do powietrza, lecz także potencjalnego współwystępowania różnych zagrożeń. Dokumentacja powinna wyjaśnić, czy przeanalizowano możliwość jednoczesnego wystąpienia awarii instalacji LPG oraz oddziaływań związanych z funkcjonowaniem sąsiednich źródeł ciepła, instalacji energetycznych i obiektów fermowych. W dostępnej dokumentacji nie przedstawiono takiej pogłębionej analizy.                                                                                                                                  Na uwagę zasługuje również niespójność dotycząca sposobu przygotowania na sytuacje awaryjne. W pierwotnym Raporcie wskazano, że ferma nie będzie posiadała specjalnego planu działania na wypadek potencjalnych zdarzeń, natomiast w dalszym toku postępowania zadeklarowano opracowanie planu awaryjnego obejmującego m.in. procedury reagowania na pożar, wyciek oleju, wyciek ścieków i awarie urządzeń. Plan ten ma jednak zostać opracowany dopiero przed rozpoczęciem eksploatacji.                                                                     W ocenie Stowarzyszenia istotne jest zatem, aby podstawowe scenariusze potencjalnych awarii i ich możliwe konsekwencje zostały ocenione już na etapie postępowania środowiskowego, a nie pozostawione do późniejszego opracowania w ramach wewnętrznego planu awaryjnego. Dopiero taka analiza pozwala ocenić, czy projektowana lokalizacja                      i wzajemne rozmieszczenie infrastruktury zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz czy skutki potencjalnych zdarzeń zostały prawidłowo uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko.

### Niespójności dotyczące wariantu alternatywnego

Dodatkowe wątpliwości dotyczą samego opisu wariantu alternatywnego źródła ogrzewania. W jednym miejscu Raportu wskazano, że wariant alternatywny przewiduje zastosowanie sześciu naziemnych zbiorników oleju opałowego o pojemności 6400 litrów każdy, natomiast w innym miejscu tego samego Raportu wskazano 24 zbiorniki o tej samej pojemności. Oznacza to odpowiednio 38 400 litrów albo 153 600 litrów deklarowanej pojemności magazynowej, a więc różnicę czterokrotną. Rozbieżność ta wymaga wyjaśnienia, ponieważ parametry instalacji związanej z ogrzewaniem mają znaczenie dla oceny wariantu oraz dla obliczeń emisji i ich rozprzestrzeniania. Jest to tym bardziej istotne, że w toku postępowania wyniki obliczeń emisji dla analizowanych wariantów były ponownie przeliczane                               i korygowane.                                                                                                                       Wątpliwości dotyczą również sposobu przedstawienia wariantu alternatywnego jako rozwiązania mniej korzystnego dla środowiska. W Aneksie nr 3 przedstawiono różnice pomiędzy wariantem inwestorskim i alternatywnym dla poszczególnych substancji, przy czym nie występuje jednokierunkowa przewaga jednego wariantu dla wszystkich analizowanych parametrów. Dla części substancji wyższe wartości występują w wariancie alternatywnym, ale dla innych parametrów sytuacja jest odwrotna. Przykładowo dla CO                    w zestawieniu podano 1,035 Mg/rok dla wariantu inwestorskiego i 0,899 Mg/rok dla wariantu alternatywnego. W związku z powyższym wymaga wyjaśnienia, na jakiej podstawie dokonano ostatecznej oceny wariantu inwestorskiego jako korzystniejszego dla środowiska, jeżeli wyniki dla poszczególnych substancji nie wskazują na jednokierunkową przewagę jednego rozwiązania. Ocena taka powinna uwzględniać pełny bilans emisji, ich rozprzestrzenianie, lokalizację źródeł oraz możliwość występowania oddziaływań skumulowanych i synergicznych.                                                                                                 Należy przy tym rozróżnić wariant alternatywny analizowany dla przedsięwzięcia na działce nr 578 od sposobu ogrzewania przewidzianego dla przedsięwzięć na działkach nr 558 i 586. Wariant alternatywny opisany w Raporcie dla działki nr 578 zakłada zastosowanie oleju opałowego zamiast ogrzewania gazowego, przy zachowaniu pozostałych parametrów przedsięwzięcia. Nie może on zatem być automatycznie utożsamiany z rzeczywistym sposobem ogrzewania przewidzianym dla sąsiednich ferm na działkach 558 i 586, gdzie przewidziano spalanie węgla. W konsekwencji dokumentacja powinna jednoznacznie wskazać, które źródła emisji i jakie scenariusze awaryjne zostały uwzględnione w analizie skumulowanej oraz czy analiza obejmuje rzeczywisty układ funkcjonowania przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie łącznego bilansu emisji ze wszystkich źródeł spalania związanych               z przedsięwzięciami na działkach nr 558, 578 i 586;

- jednoznaczne wskazanie wszystkich źródeł ogrzewania i paliw przewidzianych dla poszczególnych przedsięwzięć;

- przeprowadzenie analizy możliwości wystąpienia zjawiska synergii pomiędzy emisjami z poszczególnych źródeł;

- uwzględnienie w analizie jednoczesnego funkcjonowania kotłów węglowych na działkach 558 i 586 oraz instalacji LPG na działce 578;

- ocenę potencjalnego wpływu skumulowanych i synergicznych oddziaływań na jakość powietrza, roślinność, tereny leśne, uprawy rolne i siedliska przyrodnicze;

- przedstawienie analizy ryzyka związanego z magazynowaniem około 38 400 litrów LPG;

- przedstawienie scenariuszy awaryjnych obejmujących w szczególności rozszczelnienie zbiornika lub instalacji, uwolnienie LPG, pożar oraz wybuch;

- określenie potencjalnego zasięgu oddziaływania takich zdarzeń oraz ich możliwych konsekwencji dla obiektów fermy, terenów sąsiednich i środowiska;

- ocenę możliwości wystąpienia zdarzeń kaskadowych oraz wzajemnego oddziaływania infrastruktury w przypadku awarii;

- wyjaśnienie, czy w analizie bezpieczeństwa uwzględniono możliwość współwystępowania awarii instalacji LPG z innymi źródłami ciepła, instalacjami energetycznymi i obiektami fermowymi;

- wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej liczby i pojemności zbiorników przewidzianych dla wariantu alternatywnego;

- wskazanie, które parametry instalacji ogrzewania zostały przyjęte jako podstawa obliczeń emisji;

- przedstawienie podstaw i uzasadnienia wyboru wariantu inwestorskiego jako rozwiązania najkorzystniejszego dla środowiska;

- wskazanie, czy analiza skumulowana obejmuje rzeczywisty układ przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586, a także związane z nim potencjalne oddziaływania i zagrożenia awaryjne.

# XV. TRANSPORT – ODDZIAŁYWANIE RUCHU ZWIĄZANEGO                Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA NA UL. ŹRÓDLANEJ

W stanowisku Inwestora wskazano, że ul. Źródlana stanowi drogę publiczną, z której korzystają również inni użytkownicy, a ruch odbywający się na tej drodze ma charakter ogólnodostępny. W konsekwencji podniesiono, że nie można przypisać przedsięwzięciu odpowiedzialności za całość ruchu odbywającego się na drodze publicznej. Stanowisko to zostało następnie uwzględnione w odpowiedzi Organu.                                                   Stowarzyszenie nie kwestionuje publicznego charakteru ul. Źródlanej ani faktu, że korzystają z niej również inni użytkownicy. Nie oznacza to jednak, że ruch pojazdów bezpośrednio związany z funkcjonowaniem fermy może zostać pominięty przy ocenie jej oddziaływania tylko dlatego, że odbywa się po drodze publicznej. Przedmiotem oceny powinien być zatem ten zakres ruchu, który pozostaje w bezpośrednim związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Dotyczy to w szczególności transportu piskląt, paszy, drobiu, obornika oraz innych dostaw i odbiorów związanych z funkcjonowaniem fermy. Fakt, że pojazdy po opuszczeniu działki inwestycyjnej korzystają z infrastruktury publicznej, nie powoduje ustania ich związku funkcjonalnego z przedsięwzięciem.                                                     Szczególnego znaczenia nabiera ul. Źródlana, którą przewidziano jako drogę dojazdową do przedsięwzięcia na działce nr 578. Jej lokalny charakter, istniejąca zabudowa oraz sposób wykorzystania powodują, że zwiększenie ruchu pojazdów związanych z funkcjonowaniem fermy powinno zostać ocenione w rzeczywistych warunkach terenowych, z uwzględnieniem jego wpływu na mieszkańców zlokalizowanych wzdłuż tej drogi.                                              Wzdłuż ul. Źródlanej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a droga nie posiada chodnika ani wydzielonego ciągu pieszego. Z drogi korzystają również piesi, w tym dzieci i młodzież zamieszkujące nieruchomości położone przy tej ulicy. Wzrost liczby przejazdów pojazdów ciężkich powinien być zatem oceniany z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania drogi oraz bezpieczeństwa osób poruszających się po niej pieszo.

Nie chodzi zatem o przypisywanie Inwestorowi całego ruchu odbywającego się na ul. Źródlanej, lecz o wyodrębnienie i ocenę tej części ruchu, która zostanie wygenerowana przez planowane przedsięwzięcie. Dopiero takie podejście pozwala ocenić rzeczywiste dodatkowe obciążenie drogi oraz związane z nim oddziaływania na ludzi i środowisko.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- jednoznaczne określenie liczby i rodzaju pojazdów, których ruch będzie bezpośrednio związany z funkcjonowaniem przedsięwzięcia na działce nr 578;

- przedstawienie rzeczywistego obciążenia ul. Źródlanej ruchem pojazdów związanych z funkcjonowaniem fermy;

- wskazanie, w jaki sposób ruch tych pojazdów został uwzględniony w analizach oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu i emisji zanieczyszczeń;

- uwzględnienie wpływu tego ruchu na mieszkańców zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Źródlanej;

- uwzględnienie emisji hałasu, spalin, pylenia wtórnego oraz drgań związanych z ruchem pojazdów obsługujących przedsięwzięcie;

- uwzględnienie w ocenie rzeczywistych warunków użytkowania ul. Źródlanej, w tym braku chodnika lub wydzielonego ciągu pieszego oraz obecności ruchu pieszego mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

# XVI. ŚLEPY ODCINEK UL. ŹRÓDLANEJ – RZECZYWISTA LICZBA PRZEJAZDÓW

W dokumentacji określono liczbę pojazdów przewidzianych do obsługi przedsięwzięcia,              a dane te zostały wykorzystane przy ocenie oddziaływania transportu. Dla prawidłowej oceny obciążenia ul. Źródlanej istotne jest jednak nie tylko ustalenie liczby pojazdów obsługujących poszczególne przedsięwzięcia, lecz również określenie rzeczywistej liczby przejazdów tych pojazdów po wspólnym odcinku drogi. Istotną cechą lokalnego układu komunikacyjnego jest to, że ul. Źródlana jest drogą ślepą. Pojazd ciężarowy kierujący się do fermy na działce nr 578, po wykonaniu operacji związanej z obsługą przedsięwzięcia, nie ma możliwości dalszego przejazdu i musi opuścić rejon fermy tą samą drogą, którą do niej dojechał. Jednocześnie ten sam odcinek ul. Źródlanej przewidziano jako drogę obsługującą również przedsięwzięcie planowane na działce nr 586. Oznacza to, że rzeczywiste obciążenie tego odcinka drogi będzie wynikało nie tylko z transportu związanego z fermą na działce nr 578, lecz również z ruchu pojazdów obsługujących przedsięwzięcie na działce nr 586.

### Skala ruchu wynikająca z samych Raportów

Dla przedsięwzięcia na działce nr 578 w Raporcie przyjęto maksymalnie 6 pojazdów ciężkich w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej oraz 1 pojazd ciężki w ciągu najmniej korzystnej godziny pory nocnej, co oznacza łącznie 7 pojazdów ciężkich na dobę. Raport wskazuje przy tym, że pojazdy te będą związane m.in. z dostawą paszy, odbiorem obornika, odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków, dostawą paliwa, odbiorem ścieków oraz odbiorem padłych zwierząt.                                                                                                             Dla przedsięwzięcia na działce nr 586 Raport przewiduje natomiast 5 pojazdów ciężkich na dobę, wskazując jako źródła ruchu m.in. dostawę paszy, odbiór pomiotu oraz wywóz nieczystości ciekłych.

Oznacza to, że już na podstawie danych zawartych w obu Raportach należy przyjąć następującą skalę ruchu:

| Przedsięwzięcie | Pojazdy ciężkie / dobę |
| --- | --- |
| działka nr 578 | 7 |
| działka nr 586 | 5 |
| łącznie | 12 |

Powyższe 12 pojazdów ciężkich na dobę oznacza jednak liczbę pojazdów kierujących się do poszczególnych przedsięwzięć, a nie liczbę wszystkich przejazdów po ul. Źródlanej. Jeżeli bowiem każdy pojazd, który wjeżdża drogą ślepą do rejonu fermy, musi następnie tą samą drogą wrócić, to dla wspólnego odcinka ul. Źródlanej oznacza to potencjalnie 24 przejazdy pojazdów ciężkich w ciągu doby – 12 przejazdów w kierunku ferm oraz 12 przejazdów powrotnych. Problem polega jednak na tym, że przyjęte w dokumentacji liczby zostały wykorzystane do oceny oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć, podczas gdy nie przedstawiono w sposób pozwalający na weryfikację, jak liczby te przekładają się na rzeczywiste obciążenie wspólnego odcinka ul. Źródlanej, z uwzględnieniem przejazdów powrotnych oraz ruchu generowanego przez oba przedsięwzięcia. Jest to szczególnie istotne dlatego, że ruch ten nie kończy się na granicy działki inwestycyjnej. Pojazdy obsługujące fermy muszą korzystać z drogi publicznej, a ich przejazd pozostaje bezpośrednio związany              z funkcjonowaniem przedsięwzięć. Warto zwrócić uwagę, że analiza mówi tylko o pojazdach ciężkich, a przecież obsługa fermy to także inne pojazdy: lekkie, dostawcze, osobowe, pojazdy mieszkańców, rolników i osób przyjeżdzających do okolicznych lasów.                                                                                                  Ma to bezpośrednie znaczenie dla oceny hałasu, emisji spalin, pylenia wtórnego, drgań oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Problem jest tym istotniejszy, że przy ul. Źródlanej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, droga nie posiada wydzielonego ciągu pieszego, a korzystają               z niej również piesi.                                                                                                                                 W ocenie Stowarzyszenia nie jest zatem wystarczające przedstawienie liczby pojazdów oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia. Konieczne jest ustalenie rzeczywistego obciążenia wspólnego odcinka ul. Źródlanej, z uwzględnieniem wszystkich przedsięwzięć korzystających z tej drogi oraz rzeczywistego sposobu przemieszczania się pojazdów.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- jednoznaczne określenie, czy wskazane w Raportach liczby pojazdów oznaczają liczbę pojazdów wjeżdżających na teren przedsięwzięcia, czy liczbę wszystkich przejazdów;

- wskazanie, czy w analizach oddziaływania transportowego uwzględniono przejazdy powrotne pojazdów, które z uwagi na ślepy charakter ul. Źródlanej muszą opuścić rejon fermy tą samą drogą;

- przedstawienie rzeczywistego obciążenia ul. Źródlanej wynikającego łącznie z przedsięwzięć na działkach nr 578 i 586;

- uwzględnienie w tej analizie danych zawartych w obu Raportach, tj. 7 pojazdów ciężkich na dobę dla działki nr 578 oraz 5 pojazdów ciężkich na dobę dla działki nr 586, co daje 12 pojazdów ciężkich kierujących się do obu przedsięwzięć w ciągu doby;

- wyjaśnienie, czy po uwzględnieniu charakteru ul. Źródlanej rzeczywista liczba przejazdów po wspólnym odcinku drogi może wynosić do 24 przejazdów pojazdów ciężkich na dobę, tj. 12 przejazdów w kierunku przedsięwzięć i 12 przejazdów powrotnych;

- ponowne przeanalizowanie oddziaływania komunikacyjnego w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, pylenia wtórnego i drgań, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby przejazdów po ul. Źródlanej;

- uwzględnienie w analizie łącznego ruchu generowanego przez przedsięwzięcia na działkach nr 578 i 586, zamiast analizowania ich wyłącznie jako dwóch niezależnych źródeł ruchu;

- przedstawienie na mapie przebiegu tras dojazdowych do obu przedsięwzięć oraz wskazanie wspólnego odcinka ul. Źródlanej, na którym będzie kumulował się ruch pojazdów ciężkich;

- uwzględnienie w ocenie oddziaływania transportu rzeczywistych warunków użytkowania ul. Źródlanej, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, braku wydzielonego ciągu pieszego oraz ruchu pieszych, w tym dzieci i młodzieży;

- wskazanie, czy przyjęte w Raportach założenia dotyczące liczby pojazdów zostały wykorzystane również w analizach akustycznych i emisyjnych oraz czy w analizach tych uwzględniono pełny cykl przejazdu pojazdu – dojazd do fermy i powrót.

# XVII. SPÓJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ CAŁEJ DOKUMENTACJI

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został w toku postępowania uzupełniony dziesięcioma kolejnymi Aneksami. Z dokumentacji wynika, że kolejne uzupełnienia obejmowały m.in. kwestie emisji, oddziaływań skumulowanych, przyrody, transportu oraz odpowiedzi na uwagi mieszkańców. Marszałek Województwa Łódzkiego                  w swojej opinii wymienił Aneksy od nr 1 do nr 10 jako materiały uwzględnione w toku opiniowania. Jednocześnie kolejne dokumenty uzupełniały, modyfikowały lub doprecyzowywały wcześniejsze ustalenia i założenia. Dotyczyło to m.in. obsady, emisji, stanowisk pomiarowych, transportu oraz oddziaływań skumulowanych. W konsekwencji poszczególne informacje zawarte w Raporcie i kolejnych Aneksach nie mogą być analizowane w oderwaniu od późniejszych uzupełnień, ponieważ zmiana jednego                                z parametrów może mieć wpływ na inne elementy przeprowadzonych analiz.

W ocenie Stowarzyszenia szczególnego znaczenia nabiera zatem ustalenie aktualnego                        i obowiązującego zestawu danych przyjętych do oceny przedsięwzięcia. Jeżeli określone parametry zostały w późniejszych Aneksach zmienione lub doprecyzowane, konieczne jest ustalenie, czy wynikające z wcześniejszych wartości obliczenia i wnioski zostały odpowiednio zweryfikowane. Dotyczy to zwłaszcza tych elementów, które pozostają ze sobą funkcjonalnie powiązane, takich jak obsada, emisje, pobór wody, ilość obornika, transport oraz oddziaływania skumulowane.                                                                                                 Istotne jest również ustalenie, czy wprowadzenie kolejnych uzupełnień nie spowodowało rozbieżności pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji. Sama obecność kolejnych Aneksów w aktach sprawy nie przesądza bowiem o tym, że wszystkie wcześniejsze dane zostały zastąpione, skorygowane albo odpowiednio uwzględnione w późniejszych analizach.

Dlatego dla prawidłowej oceny przedsięwzięcia konieczne jest przedstawienie dokumentacji w sposób pozwalający na ustalenie które dane są aktualne, które zostały zmienione, które obliczenia zachowują aktualność, a które zostały zastąpione późniejszymi ustaleniami.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- przedstawienie zestawienia ostatecznych parametrów przedsięwzięcia, przyjętych na potrzeby końcowej oceny oddziaływania na środowisko;

- wskazanie zmian dokonanych w stosunku do pierwotnego Raportu wraz ze wskazaniem, w którym Aneksie dokonano danej zmiany;

- wskazanie, które wcześniejsze dane i obliczenia zostały zastąpione, zmienione lub zaktualizowane w kolejnych Aneksach;

- sprawdzenie wzajemnej spójności danych dotyczących w szczególności obsady, emisji, poboru wody, ilości obornika, transportu oraz oddziaływań skumulowanych;

- wskazanie, czy zmiana któregokolwiek z powyższych parametrów powodowała konieczność ponownego wykonania lub aktualizacji innych analiz;

- przedstawienie dokumentacji w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie ostatecznych wartości i wyników analiz przyjętych do oceny przedsięwzięcia;

- uwzględnienie całego aktualnego materiału dowodowego przy wydawaniu decyzji.

# XVIII. DOSTĘP SPOŁECZEŃSTWA DO PEŁNEJ DOKUMENTACJI

Szczególnego znaczenia nabiera kwestia dostępności kolejnych uzupełnień Raportu dla społeczeństwa uczestniczącego w postępowaniu. Stowarzyszenie zwracało uwagę, że Aneksy nr 8, 9 i 10 nie były początkowo dostępne w publicznej Bazie OOŚ, mimo że dokumenty te zostały następnie wykorzystane w toku opiniowania przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Z dokumentacji wynika ponadto, że Aneksy nr 8 i 9 zawierały odpowiedzi na zarzuty i uwagi mieszkańców, a więc odnosiły się bezpośrednio do kwestii podnoszonych                       w ramach udziału społeczeństwa. Oznacza to, że ich treść mogła mieć znaczenie dla oceny wcześniej zgłoszonych zastrzeżeń oraz dla dalszego stanowiska osób uczestniczących                     w postępowaniu. Jeżeli dokumenty wykorzystywane następnie przez Organy przy ocenie przedsięwzięcia nie były w odpowiednim czasie dostępne społeczeństwu, możliwość rzeczywistego zapoznania się z ich treścią i odniesienia się do zawartych w nich informacji zostaje istotnie ograniczona. Ma to szczególne znaczenie w postępowaniu, w którym dokumentacja była wielokrotnie uzupełniana, a kolejne Aneksy zawierały nowe informacje, wyjaśnienia oraz odpowiedzi na wcześniej zgłaszane uwagi.

W ocenie Stowarzyszenia dostęp społeczeństwa powinien obejmować kompletny i aktualny materiał, który może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a nie wyłącznie pierwotną wersję Raportu. Tylko wówczas możliwe jest rzeczywiste odniesienie się do całości ustaleń i ocen przedstawionych przez Inwestora oraz do odpowiedzi udzielonych na zgłaszane przez mieszkańców zastrzeżenia.

W ocenie Stowarzyszenia w tym zakresie konieczne jest:

- zapewnienie społeczeństwu dostępu do kompletnego i aktualnego materiału dowodowego, obejmującego Raport oraz wszystkie jego Aneksy i załączniki;

- jednoznaczne wskazanie, które dokumenty i ich wersje stanowią aktualną podstawę oceny przedsięwzięcia i rozstrzygnięcia sprawy;

- umożliwienie społeczeństwu zapoznania się z pełnym materiałem przed wydaniem decyzji;

- uwzględnienie w dalszym toku postępowania uwag i stanowisk odnoszących się do dokumentów, które zostały udostępnione dopiero na późniejszym etapie postępowania;

- zapewnienie, aby przy wydawaniu decyzji Organ uwzględnił również uwagi odnoszące się do Aneksów nr 8, 9 i 10 oraz innych dokumentów udostępnionych po wcześniejszych etapach udziału społeczeństwa.

# WNIOSKI KOŃCOWE

# Analiza zgromadzonej dokumentacji wskazuje na szereg kwestii, które w ocenie Stowarzyszenia wymagają wyjaśnienia lub uzupełnienia przed wydaniem decyzji środowiskowej. Dotyczą one zarówno danych dotyczących przedsięwzięcia, jak                                      i poszczególnych rodzajów jego oddziaływania oraz ich kumulacji z przedsięwzięciami na działkach nr 558 i 586.

W szczególności dotyczą one:

- podstawowych parametrów przedsięwzięcia i ich wzajemnej spójności;

- emisji odorów i zanieczyszczeń oraz przyjętych metod ich modelowania;

- możliwości rzeczywistego wykonywania pomiarów emisji;

- skumulowanego oddziaływania przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586;

- rzeczywistego charakteru i zasięgu całego kompleksu zabudowy oraz jego wpływu na funkcjonowanie korytarza ekologicznego;

- kompletności rozpoznania przyrodniczego;

- wpływu przedsięwzięcia na wody podziemne oraz skumulowanego poboru wód;

- sposobu zagospodarowania całej ilości powstającego obornika;

- skumulowanego oddziaływania źródeł spalania, zjawiska synergii oraz zagrożeń związanych z instalacją LPG;

- rzeczywistego oddziaływania transportu, w szczególności na ul. Źródlaną;

- spójności, kompletności i aktualności całej dokumentacji;

- zapewnienia społeczeństwu dostępu do pełnego i aktualnego materiału dowodowego.

Kolejne uzupełnienia Raportu nie tylko rozszerzały materiał, lecz w niektórych przypadkach uzupełniały, korygowały lub modyfikowały wcześniejsze dane i założenia oraz rozszerzały zakres przeprowadzonych analiz. Z tego względu przed wydaniem rozstrzygnięcia konieczne jest ustalenie jednolitego, aktualnego i wzajemnie spójnego stanu dokumentacji.

W związku z przedstawionymi uwagami i wskazanymi w nich potrzebami uzupełnienia oraz wyjaśnienia dokumentacji Stowarzyszenie wnosi o uzupełnienie materiału dowodowego poprzez:

- wezwanie Inwestora do uzupełnienia Raportu OOŚ w zakresie wskazanym                           w niniejszym piśmie oraz przedstawienia dokumentacji pozwalającej na jednoznaczne zweryfikowanie przyjętych założeń i wyników analiz;

- przedstawienie jednolitego zestawu aktualnych parametrów przedsięwzięcia oraz ostatecznych wartości przyjętych do wszystkich przeprowadzonych obliczeń;

- przed wydaniem decyzji – jednoznaczne ustalenie, które dane, parametry i wyniki analiz zawarte w Raporcie i kolejnych Aneksach stanowią ostateczną podstawę oceny przedsięwzięcia;

- wykonanie pełnej i rzeczywistej analizy skumulowanych oddziaływań przedsięwzięć na działkach nr 558, 578 i 586, z uwzględnieniem ich wzajemnego położenia, wspólnego oddziaływania oraz istniejących i planowanych elementów infrastruktury;

- uzupełnienie analizy oddziaływania transportu, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Źródlanej, jej charakteru jako drogi ślepej oraz rzeczywistej liczby przejazdów pojazdów obsługujących przedsięwzięcia na działkach nr 578 i 586;

- uzupełnienie oceny oddziaływania na wody podziemne, w tym poprzez uwzględnienie Projektu Robót Geologicznych, przyjętych założeń dotyczących ujęcia oraz możliwości skumulowania poboru wód z przedsięwzięciami sąsiednimi;

- uzupełnienie oceny przyrodniczej, w tym rozpoznania siedlisk, gatunków i powiązań funkcjonalnych oraz pełnej analizy funkcjonowania korytarza ekologicznego                        w warunkach skumulowanego oddziaływania całego kompleksu;

- jednoznaczne określenie sposobu zagospodarowania całej ilości powstającego obornika, wraz ze wskazaniem ilości przeznaczonej do zagospodarowania rolniczego, ilości przekazywanej poza gospodarstwo oraz powierzchni gruntów niezbędnej do jego zagospodarowania;

- uzupełnienie oceny oddziaływania źródeł spalania, w tym łącznego oddziaływania instalacji LPG oraz źródeł spalania węgla na działkach nr 558 i 586,                                       z uwzględnieniem możliwości wystąpienia zjawiska synergii oraz zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji LPG;

- zapewnienie możliwości rzeczywistego i reprezentatywnego wykonywania pomiarów emisji, w tym poprzez określenie odpowiednich, stałych i możliwych do wykorzystania stanowisk pomiarowych;

- zapewnienie Stowarzyszeniu dostępu do kompletnego i aktualnego materiału dowodowego, obejmującego Raport, wszystkie Aneksy, załączniki oraz dokumenty wykorzystane przez Organ przy ocenie przedsięwzięcia, a także możliwości zapoznania się z ich treścią przed wydaniem rozstrzygnięcia;

- w przypadku wprowadzenia do dokumentacji dalszych istotnych zmian lub uzupełnień – zapewnienie społeczeństwu rzeczywistej możliwości odniesienia się do ich treści                                w ramach procedury udziału społeczeństwa;

- w przypadku gdy zakres zmian lub uzupełnień będzie miał wpływ na wcześniejsze stanowiska organów współdziałających – przekazanie zaktualizowanego materiału właściwym organom celem dokonania ponownej oceny w zakresie wynikającym z tych zmian.

- wyznaczenie Inwestorowi odpowiedniego terminu na dokonanie wymaganych uzupełnień i wyjaśnień, z uwzględnieniem zakresu oraz stopnia skomplikowania żądanych analiz, a następnie umożliwienie Stowarzyszeniu zapoznania się                              z uzupełnioną dokumentacją przed wydaniem decyzji;

- w przypadku wprowadzenia do Raportu lub jego Aneksów istotnych zmian dotyczących parametrów przedsięwzięcia, wielkości emisji, sposobu funkcjonowania instalacji lub wyników przeprowadzonych analiz – zobowiązanie Inwestora do przedstawienia ich wpływu na pozostałe elementy oceny oddziaływania przedsięwzięcia;

- zapewnienie, aby przed wydaniem decyzji Organ dysponował jednym, aktualnym i wzajemnie spójnym zestawem danych stanowiących podstawę oceny przedsięwzięcia, obejmującym również dane wynikające z dokonanych uzupełnień i zmian w Raporcie oraz jego Aneksach;

- wyczerpujące odniesienie się w uzasadnieniu decyzji do wszystkich istotnych uwag i wniosków przedstawionych przez Stowarzyszenie, ze wskazaniem sposobu ich rozpatrzenia oraz danych, ustaleń i dowodów, na których Organ oparł swoje stanowisko.

## W przypadku braku uzupełnienia dokumentacji

W przypadku nieuzupełnienia przez Inwestora dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Organ powinien zastosować właściwe konsekwencje procesowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie powinien wydawać rozstrzygnięcia w oparciu o materiał, który nie pozwala na dokonanie pełnej i rzetelnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli brak wymaganych uzupełnień będzie powodował, że nie będzie możliwe prawidłowe ustalenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko i dokonanie wymaganej prawem oceny, rozstrzygnięcie powinno uwzględniać skutki braku możliwości dokonania takiej oceny, w tym – jeżeli wynika to z właściwych przepisów prawa – odmowę wydania decyzji                                      o środowiskowych uwarunkowaniach.